RAPPORT DE PROJET

Cours : Microprocesseurs & Microcontroleurs

Detecteur de Metaux a Oscillateur LC

Arduino Uno | Bobine LC | LCD 16x2

GUIFO NONO Ludric Cabrel

Annee : 2025-2026

# 1. Introduction

Le detecteur de metaux est un dispositif electronique permettant d'identifier la presence d'objets metalliques a proximite d'une sonde. Il trouve des applications dans de nombreux domaines : securite (aeroports, batiments publics), archeologie, genie civil et loisirs.

Ce projet propose la conception et la realisation d'un detecteur de metaux simple base sur le principe de l'oscillateur LC, pilote par un microcontroleur Arduino Uno (ATmega328P). Lorsqu'un objet metallique s'approche de la bobine, il modifie la permeabilite magnetique locale, ce qui entraine une variation de la frequence d'oscillation du circuit LC. L'Arduino mesure cette variation et declenche une alarme visuelle (LED rouge) et sonore (buzzer).

# 2. Principe de Fonctionnement

## 2.1 Oscillateur LC

Un oscillateur LC est un circuit resonant compose d'une inductance L (bobine) et d'un condensateur C. La frequence de resonance naturelle f0 est donnee par la formule de Thomson :

f0 = 1 / (2π √(LC))

Dans notre montage :

- L = bobine de 100 tours (fil de cuivre emaille, environ 100 µH)

- C = condensateur de 10 nF

La frequence theorique est d'environ 159 kHz. En pratique, elle varie selon la qualite de la bobine et du condensateur utilises.

## 2.2 Detection d'un metal

Quand un objet metallique s'approche de la bobine, deux phenomenes se produisent simultanement :

- Induction de courants de Foucault dans le metal, qui dissipent de l'energie et reduisent l'inductance effective L.

- Perturbation du champ magnetique, modifiant le couplage inductif.

Ces effets provoquent une variation de la frequence d'oscillation. L'Arduino mesure cette variation en comptant le nombre d'impulsions sur une fenetre de temps fixe (100 ms) via l'interruption externe INT0 (broche D2).

## 2.3 Logique de detection

Le systeme suit le cycle suivant :

- Phase de calibration : mesure de la frequence de repos f_base (moyenne de 20 echantillons).

- Mesure en boucle : calcul de la frequence courante f_courante.

- Calcul de la variation relative : Delta = |f_courante - f_base| / f_base x 100 %.

- Si Delta >= 0.5 % : declenchement de l'alarme (LED + buzzer).

- Affichage en temps reel sur l'ecran LCD 16x2.

# 3. Liste des Composants

| Composant | Valeur / Ref. | Role |
| --- | --- | --- |
| Arduino Uno | ATmega328P | Microcontroleur principal |
| Bobine L | 100 tours, fil Cu | Generation du champ oscillant |
| Condensateur C | 10 nF | Resonance du circuit LC |
| Transistor NPN | 2N2222 / BC547 | Amplification de l'oscillateur |
| Resistance R1 | 10 kΩ | Polarisation de la base du transistor |
| Resistance R2 | 1.2 kΩ | Limitation du courant collecteur |
| Resistance R3 | 220 Ω | Limitation du courant LED |
| Buzzer actif | 5 V | Alarme sonore |
| LED rouge | 5 mm | Alarme visuelle |
| Ecran LCD | 16x2, mode parallel | Affichage frequence et etat |

# 4. Schema de Montage

Le montage s'articule autour de quatre blocs fonctionnels :

- Oscillateur LC : circuit resonant (L + C) avec transistor NPN d'entretien, alimente en 5V.

- Arduino Uno : mesure la frequence via INT0 (D2), commande le buzzer (D10) et la LED (D11), et pilote le LCD en mode 4 bits (D4-D9).

- Affichage : LCD 16x2 en mode parallele 4 bits, affiche la frequence courante et l'etat de detection.

- Alarme : LED rouge avec resistance de limitation 220 Ohm et buzzer actif 5V.

Brochage Arduino :

| Broche Arduino | Connecte a | Description |
| --- | --- | --- |
| D2 (INT0) | Oscillateur LC | Capture des fronts montants |
| D4 a D7 | LCD D4-D7 | Donnees LCD 4 bits |
| D8 | LCD RS | Register Select |
| D9 | LCD EN | Enable LCD |
| D10 | Buzzer + | Commande buzzer |
| D11 | LED + R 220Ω | Commande LED |
| 5V / GND | Communs | Alimentation |

# 5. Description du Code Arduino

## 5.1 Architecture generale

Le programme est structure en plusieurs fonctions specifiques :

- ISR_compteur() : routine d'interruption, incremente un compteur a chaque front montant du signal oscillateur.

- mesurerFrequence() : active l'interruption pendant 100 ms et retourne la frequence en Hz.

- calibrer() : calcule la frequence de repos en moyennant 20 mesures consecutives.

- declencherAlarme() / eteindrAlarme() : commande la LED et le buzzer.

- afficherLCD() : met a jour l'ecran avec la frequence et la variation.

- setup() : initialise les peripheriques et lance la calibration.

- loop() : boucle principale de mesure, detection et affichage.

## 5.2 Mesure de frequence par interruption

La technique utilisee est le comptage d'impulsions sur fenetre temporelle (frequency counting). L'interruption externe INT0, declenchee sur front montant, incremente un compteur volatile. Apres 100 ms, on detache l'interruption et on extrapole la frequence a 1 seconde :

freq (Hz) = nb_impulsions * (1000 / 100) = nb_impulsions * 10

Cette methode offre une bonne resolution sans occuper le processeur en permanence.

## 5.3 Detection et seuil

La detection repose sur un seuil de variation relative de 0.5 %. Ce seuil peut etre ajuste dans le code selon la sensibilite souhaitee. Une valeur trop basse genere des fausses alarmes dues aux fluctuations naturelles de l'oscillateur ; une valeur trop haute reduit la sensibilite.

# 6. Resultats et Tests

Le systeme a ete valide avec les resultats suivants :

- Frequence de repos mesuree : ~125 kHz (variable selon la bobine realisee).

- Detection d'une piece de monnaie a environ 3-5 cm de la bobine.

- Temps de reponse : inferieur a 200 ms (fenetre 100 ms + delais systeme).

- Absence de fausses alarmes avec le seuil fixe a 0.5 %.

Note : la portee de detection depend fortement du nombre de tours de la bobine, de sa geometrie, et de la taille du metal detecte.

# 7. Conclusion

Ce projet illustre de maniere concrete plusieurs concepts fondamentaux de l'electronique et de l'informatique embarquee : circuits resonants LC, interruptions materielle, mesure de frequence, et interfacage de peripheriques (LCD, buzzer, LED).

L'Arduino Uno se revele parfaitement adapte a ce type d'application, notamment grace a son systeme d'interruptions externes qui permet une mesure precise sans bloquer le reste du programme.

Des ameliorations possibles incluent : ajout d'un potentiometre pour regler le seuil en temps reel, affichage graphique via OLED, ou communication Bluetooth pour supervision distante.