UNIVERSITE / ECOLE D'INGENIERIE

RAPPORT DE PROJET

Cours : Microprocesseurs & Microcontroleurs

Detecteur de Metaux a Capteur Effet Hall KY-024

Arduino Uno | KY-024 | LCD 16x2

GUIFO NONO Ludric Cabrel

1221FA

# 1. Introduction

Le detecteur de metaux est un systeme electronique permettant d'identifier la presence d'objets metalliques a proximite d'une sonde. Il est utilise dans de nombreux domaines : securite, archeologie, genie civil et electronique grand public.

Ce projet propose la conception et la realisation d'un detecteur de metaux base sur le capteur a effet Hall KY-024, pilote par un microcontroleur Arduino Uno (ATmega328P). Contrairement a un oscillateur LC classique, le KY-024 exploite le phenomene physique de l'effet Hall pour detecter la presence d'un champ magnetique produit ou perturbe par un objet metallique. Lorsqu'un metal s'approche du capteur, il modifie le champ magnetique local, ce qui est detecte et traduit en une alarme visuelle (LED rouge) et sonore (buzzer), avec affichage en temps reel sur un ecran LCD 16x2.

# 2. Principe de Fonctionnement

## 2.1 L'effet Hall

L'effet Hall, decouvert par Edwin Hall en 1879, decrit le comportement d'un conducteur parcouru par un courant place dans un champ magnetique perpendiculaire : il apparait une tension transversale (tension de Hall) proportionnelle a l'intensite du champ magnetique B.

Le capteur KY-024 integre un element sensible a effet Hall (capteur 49E ou similaire) qui delivre une tension analogique proportionnelle au champ magnetique detecte. Cette tension est lue par le convertisseur analogique-numerique (ADC) de l'Arduino sur 10 bits (valeurs de 0 a 1023).

## 2.2 Les deux sorties du KY-024

Le module KY-024 dispose de deux sorties complementaires :

- AO (Analog Output) : tension analogique proportionnelle a l'intensite du champ magnetique. Lue sur A0 de l'Arduino (resolution 10 bits, 0 a 1023).

- DO (Digital Output) : sortie numerique binaire (HIGH/LOW). Passe a LOW lorsque le champ depasse le seuil regle par le potentiometre bleu sur le module.

Le potentiometre W104 permet de regler la sensibilite de la sortie numerique DO en ajustant le seuil de comparaison interne.

## 2.3 Logique de detection

Le systeme suit le cycle de fonctionnement suivant :

- Phase de calibration au demarrage : l'Arduino mesure la valeur analogique de repos (sans metal) en moyennant 20 echantillons. Cette valeur devient la reference de base.

- Boucle principale : lecture continue de AO et DO toutes les 100 ms.

- Calcul de la variation : Delta = |valeur_courante - valeur_base|.

- Detection si : DO passe a LOW (seuil potentiometre depasse) OU Delta >= 50 points (variation analogique significative).

- Declenchement alarme : LED rouge allumee + buzzer active.

- Affichage LCD : valeur analogique courante et delta affiches en temps reel.

# 3. Liste des Composants

| Composant | Valeur / Ref. | Role |
| --- | --- | --- |
| Arduino Uno | ATmega328P | Microcontroleur principal |
| Capteur Hall | KY-024 | Detection du champ magnetique |
| Ecran LCD | 16x2 parallele | Affichage valeurs et etat |
| Buzzer actif | 5V | Alarme sonore |
| LED rouge | 5 mm | Alarme visuelle |
| Resistance R | 220 Ω | Limitation courant LED |
| Alimentation | USB / 5V | Alimentation Arduino |

# 4. Schema de Montage et Brochage

Le montage s'articule autour de trois blocs fonctionnels :

- Capteur KY-024 : alimente en 5V, sortie DO reliee a D2, sortie AO reliee a A0 de l'Arduino.

- Affichage : LCD 16x2 en mode parallele 4 bits (D4-D7 pour donnees, D8 pour RS, D9 pour EN).

- Alarme : buzzer actif sur D10, LED rouge avec resistance 220 Ohm sur D11.

Tableau de brochage complet :

| Broche Arduino | Connecte a | Description |
| --- | --- | --- |
| D2 | KY-024 DO | Detection numerique ON/OFF |
| A0 | KY-024 AO | Intensite du champ (0 a 1023) |
| D4 a D7 | LCD D4-D7 | Donnees LCD 4 bits |
| D8 | LCD RS | Register Select |
| D9 | LCD EN | Enable LCD |
| D10 | Buzzer + | Commande buzzer actif |
| D11 | LED + R 220Ω | Commande LED rouge |
| 5V | KY-024 VCC, LCD VCC | Alimentation composants |
| GND | GND commun | Masse partagee |

# 5. Description du Code Arduino

## 5.1 Structure generale

Le programme est organise en fonctions modulaires pour plus de lisibilite :

- calibrer() : au demarrage, calcule la moyenne de 20 lectures analogiques pour etablir la valeur de repos. Affiche le resultat sur le LCD.

- mesurerHall() : lit simultanement AO (analogRead) et DO (digitalRead) du KY-024.

- declencherAlarme() / eteindrAlarme() : active ou desactive la LED et le buzzer.

- afficherLCD() : met a jour l'ecran avec la valeur AO courante, le delta et l'etat de detection.

- setup() : initialise les peripheriques (LCD, broches) et lance la calibration.

- loop() : boucle principale toutes les 100 ms.

## 5.2 Double detection : numerique + analogique

Le code utilise les deux sorties du KY-024 de facon complementaire. La sortie DO offre une detection rapide et simple via seuil ajustable. La sortie AO permet une detection plus fine en mesurant la variation relative par rapport a la valeur de repos calibree. La detection se declenche si l'une ou l'autre condition est satisfaite, ce qui maximise la fiabilite du systeme.

## 5.3 Calibration automatique

Au demarrage, le systeme effectue automatiquement une calibration sur 20 echantillons espaces de 50 ms, soit une duree totale d'environ 1 seconde. Cette approche compense les variations de temperature, d'alimentation et de position du capteur. L'utilisateur est invite a ne pas approcher de metal pendant cette phase, affichee sur le LCD.

# 6. Resultats et Tests

Le systeme a ete valide avec les resultats suivants :

- Valeur analogique de repos : environ 512 (milieu de gamme, sans champ magnetique fort).

- Detection d'un aimant permanent a environ 5-10 cm selon sa puissance.

- Detection de metaux ferreux (acier, fer) a 1-3 cm selon l'epaisseur.

- Temps de reponse : inferieur a 150 ms (periode de boucle 100 ms).

- Le seuil analogique de 50 points elimine les fausses alarmes dues au bruit de fond.

Remarque : le KY-024 detecte principalement les metaux magnetiques (fer, acier, nickel) et les aimants. Les metaux non magnetiques comme l'aluminium ou le cuivre sont detectes uniquement si un aimant permanent est place pres de la sonde.

# 7. Conclusion

Ce projet illustre de maniere concrete plusieurs concepts fondamentaux de l'electronique embarquee : effet Hall, conversion analogique-numerique, lecture d'entrees numeriques, calibration automatique et interfacage de peripheriques.

Le remplacement de l'oscillateur LC par le module KY-024 simplifie considerablement le montage tout en conservant l'objectif pedagogique du projet. L'Arduino Uno se revele parfaitement adapte a ce type d'application grace a son ADC 10 bits integre et ses entrees/sorties numeriques directement utilisables.

Des ameliorations possibles : ajout d'un mode de re-calibration par bouton, affichage d'une barre de progression sur le LCD pour visualiser l'intensite du champ, ou communication Bluetooth pour supervision distante.